1. 供电电路

1.1 题目重述

1. 查阅资料（参考课本 §1.8），简述运算放大器电源供电电路结构原理。

2. 选用合适的接口器件和电路元件正确焊装，在引出排针上可测到输入的电源电压（万用表）。

3. 会使用线性稳压电源，能同时给电路提供要求的正负电源。

1.2 题目分析与实施方案

1.2.1. 第一问

题目理解：本题要求通过查阅课本 §1.8 资料，阐述运算放大器电源供电电路的结构原理，包括电源类型、电路元件作用及其连接方式等理论知识。

工作步骤

资料查阅：从课本 §1.8 获取运算放大器电源供电电路相关内容，包括电路图、文字讲解等，了解双电源、单电源供电方式，去耦电容等元件的作用。此步骤满足题目对查阅资料和简述原理的要求。

原理梳理：整理资料内容，明确电路结构组成部分，如正电源（）、负电源（）的作用，不同电源供电下运算放大器的工作情况，以及去耦电容在减少电源噪声方面的原理。这一步深化对原理的理解和阐述。

1.2.2. 第二问

题目理解：需要选择合适的接口器件和电路元件，并正确焊接组装，使得使用万用表在引出排针上能够测量到输入的电源电压，重点在于硬件的选择与组装。

工作步骤

器件选择：根据运算放大器电源供电要求和电路设计，选择合适的接口器件，如排针（根据电路尺寸和电流需求确定规格，如 2.54mm 间距单排针）和电源输入插座（如 DC 插座）。同时，准备去耦电容（包括不同容量的电解电容和瓷片电容）等电路元件。此步骤满足硬件选择部分要求。

电路焊接：将排针焊接到运算放大器电源引脚附近的印刷电路板（PCB）上，注意焊接质量和引脚间不能短路。把去耦电容正确焊接在电源引脚和地之间，电解电容注意极性。对于电源输入插座，将其与排针和电路正确连接。此步骤完成硬件组装，满足题目中焊装要求。

电压测量：使用万用表的电压档，将探头连接到排针相应引脚，测量电源电压。确保万用表量程适合所测电压范围，并注意正负极性。此步骤满足测量电源电压的要求。

使用工具和设备：排针、插座、电容、万用表、焊接工具（电烙铁、焊锡丝等）

1.2.3. 第三问

题目理解：要求掌握线性稳压电源的使用方法，能够通过它为电路同时提供符合要求的正负电源，涉及电源设备的操作。

工作步骤

稳压电源准备：选择合适的线性稳压电源，查看其说明书，了解其性能参数、输出通道数量和调节方式等信息。此步骤为使用电源做准备。

电源连接与调节：将线性稳压电源的交流输入插头连接到市电插座。根据运算放大器供电要求，调节稳压电源的正电压输出通道旋钮，设置为所需正电源电压（如 + 12V），并连接到运算放大器的正电源引脚；同样，调节负电压输出通道旋钮设置负电源电压（如 - 12V），连接到负电源引脚。连接过程中使用合适导线，并注意电源极性。此步骤满足为电路提供正负电源的要求。

使用工具和设备：线性稳压电源、导线、插座

1.3 理论分析与仿真

1.3.1. 第一问

一、电源

（一）双电源供电原理

运算放大器采用双电源供电是为了能够有效处理既有正电压又有负电压的信号。双电源通常由正电源（）和负电源（）组成，以地（GND）为参考电位。当输入信号为正时，正电源提供能量使运算放大器能够正常放大信号并输出正电压；当输入信号为负时，负电源提供能量使运算放大器输出负电压。这样可以确保运算放大器能够对输入信号的整个动态范围进行放大，避免信号失真。

例如，在音频放大电路中，音频信号是交流信号，有正半周和负半周。双电源供电可以使运算放大器完整地放大音频信号的正负变化部分。如果只有单电源供电，对于负半周的信号放大就会受到限制。

（二）电源幅值

运算放大器的电源幅值大小决定了输出信号的最大摆幅。一般常见的双电源供电幅值有 ±5V、±12V、±15V 等。例如，对于一个电源幅值为 ±12V 的运算放大器，其输出信号的最大正向幅值可达接近 + 12V，最大负向幅值可达接近 - 12V。

（三）单电源供电对电路性能的影响

动态范围受限：单电源供电时，由于没有负电源，运算放大器无法输出负电压，这使得输入信号的负半周无法得到正常放大，导致信号动态范围减小。例如，在处理音频信号时，单电源供电会使音频信号的负半周被削波，产生失真。

偏置问题：单电源供电需要对运算放大器进行偏置，以确保输入信号在合适的工作范围内。如果偏置设置不当，可能会导致信号的线性度变差，甚至出现信号无法正常放大的情况。

（四）单电源供电的特殊器件与电路

偏置电路：为了使运算放大器在单电源供电下能够正常处理信号，需要设置偏置电路。通常是通过电阻分压网络来为运算放大器的同相输入端提供一个合适的直流偏置电压，使输入信号能够在这个偏置电压的基础上进行放大。例如，利用两个相等的电阻串联在电源和地之间，中间节点连接到运算放大器的同相输入端，提供电源电压一半的偏置电压。

特殊运算放大器：有一些专门设计用于单电源供电的运算放大器，这些运算放大器内部集成了偏置电路或者具有特殊的电路结构，可以在单电源供电下更好地处理信号。例如，轨到轨（rail - to - rail）运算放大器，其输出信号可以接近电源电压的幅值，能够更充分地利用单电源的电压范围。

1.3.2. 第二问

| 比较项目 | 电解电容 | 瓷片电容 |
| --- | --- | --- |
| 材料与结构 | 由阳极金属箔（通常为铝）、阴极电解质和隔离纸组成，有极性。阳极金属箔表面有氧化膜作为电介质，电解液参与电荷存储过程，整体结构相对松散，体积较大，正负极标识明显。 | 以陶瓷材料为介质，电极一般为银等金属材料。多层瓷片电容是多层陶瓷介质与金属电极交替叠加而成，无极性，结构紧凑，体积小，外观上无明显正负极标识（特殊情况除外）。 |
| 电容量范围 | 电容量范围大，从几微法到数千微法甚至更大。通过增大电极面积和调整电介质厚度等方法可实现较大电容值，能满足低频大电容需求电路。 | 电容量通常较小，一般在几皮法到零点几微法，虽有大容量瓷片电容但不常见。电容值主要取决于陶瓷介质介电常数、电极面积和介质厚度，高频应用决定其电容值不会太大。 |
| 频率特性 | 高频性能差，等效串联电感（ESL）和等效串联电阻（ESR）较大。电解液和电极结构导致其对高频信号响应慢，在高频电路中会因 ESL 产生较大感抗、ESR 产生电压降和功率损耗，滤波效果差且可能引入高频噪声。 | 高频特性好，ESL 和 ESR 小。陶瓷介质和紧凑结构使它能快速响应高频信号变化，在高频下有效滤除高频信号，保障高频电路信号传输质量。 |
| 耐压特性 | 耐压值有一定范围，可较高，从十几伏到几百伏都有。耐压能力与电介质厚度、质量及电解液成分等有关，能用于多种电压等级电路，尤其在高电压低频电源电路中常用。 | 耐压值一般较低，多在几十伏以内，少数特殊瓷片电容耐压值可达较高水平。耐压取决于陶瓷介质击穿强度和电极间距等，常用于低电压高频电路。 |
| 稳定性与寿命 | 稳定性较差，电解液会随时间、温度变化，在高温、高湿度等恶劣环境下，电解液可能干涸、变质，导致电容参数改变，如电容量下降、ESR 增大，影响电路性能，寿命受环境因素影响大。 | 稳定性好，陶瓷介质和金属电极化学性质稳定，受温度、时间影响小，在正常使用条件下能长期保持性能稳定，参数变化小，使用寿命长。 |
| 价格与应用场景 | 价格相对较低，特别是普通规格的铝电解电容。由于成本低，常用于对电容精度要求不高、注重成本控制的低频滤波、电源去耦电路，如普通电子设备电源输入输出端的滤波。 | 价格因容量、精度、材质等而异，小容量普通精度的价格较低，高精度或特殊材质的价格较高。广泛用于高频滤波、信号耦合等高频电路，如射频电路中的信号处理、数字电路中高频时钟信号的噪声滤除。 |

1.3.3. 第三问

| 比较项目 | 铝电解电容 | 钽电容 |
| --- | --- | --- |
| 材料与结构 | 以铝箔作为阳极，铝箔表面通过电化学方法形成一层氧化铝作为电介质。阴极是浸有电解液的纸或其他多孔材料，电解液在电场作用下发生离子移动来存储电荷。整体结构相对简单，成本较低。铝电解电容通常为圆柱形，体积较大，并且有明显的正负极标识。 | 以钽金属作为阳极，通过在钽表面形成一层钽的氧化物作为电介质。电解质可以是固体（如二氧化锰）也可以是液体，采用固体电解质的钽电容密封性更好。钽电容的结构更加紧凑，形状多样，常见的有贴片式和圆柱形。其内部结构设计使得它在相同电容量下体积更小，也有正负极之分，不过部分钽电容的正负极标识可能不太明显。 |
| 电容量范围 | 电容量范围非常广泛，从几微法到数千微法都有。这是因为铝箔电极可以有较大的面积，并且可以通过调整电解液的成分和电介质的厚度等因素来改变电容量。能够满足很多需要大电容值的电路，例如在一些大功率电源电路的滤波环节，或者需要长时间储能的电路中都能发挥作用。 | 电容量范围一般在零点几微法到几百微法之间，容量相对较小。这主要是由钽电容的材料和结构特点决定的，尽管如此，在一些对电容体积要求较小但对性能要求较高的电路中，其容量也能满足需求。 |
| 频率特性 | 高频性能较差。由于其内部存在电解液，导致等效串联电感（ESL）和等效串联电阻（ESR）较大。在高频环境下，ESL 会产生较大的感抗，阻碍电流的快速变化，ESR 会导致明显的电压降和功率损耗，所以对高频信号的滤波效果不好。在一些高频电路中，铝电解电容可能会引入额外的高频噪声，影响电路性能。 | 具有较好的高频特性。其 ESL 和 ESR 相对较小，这是因为钽电容的结构和材料使得它在高频下能够更快地响应电流变化。在高频电路中，钽电容能够更有效地滤除高频信号，减少信号失真，例如在射频电路的滤波和信号耦合环节表现更好。 |
| 耐压特性 | 耐压值有多种选择，一般可以达到较高的值，通常从几伏到几百伏不等。耐压能力主要取决于电介质的厚度和质量，以及电解液的成分等因素。在高电压的电源电路中应用较为广泛，如工业电源、电力电子设备中的滤波电路等。 | 耐压值相对较低，通常在几伏到几十伏之间。这是因为钽电容的材料和结构特点限制了其承受高电压的能力。在高电压应用场景下，钽电容可能会发生击穿损坏，所以主要用于低电压、高性能要求的电路。 |
| 稳定性与寿命 | 稳定性稍差。其电解液会随着时间和温度的变化而逐渐干涸或变质，尤其是在高温环境下，这种变化更为明显。当电解液性能下降时，电容的电容量、ESR 等参数都会发生变化，导致电容性能下降，寿命相对较短。一般来说，其寿命受使用环境温度、工作电压、工作频率等因素影响较大。 | 稳定性好。钽电容受温度和时间的影响较小，其电容量和 ESR 等参数在长时间使用和不同温度环境下能保持相对稳定。这是因为钽的氧化物介质和固体电解质（如果是固体钽电容）具有较好的化学稳定性，使得钽电容具有较长的使用寿命，能够在较为恶劣的环境下保持良好的性能。 |
| 价格与应用场景 | 价格便宜。由于原材料成本较低，生产工艺相对简单，所以铝电解电容价格较低。常用于对电容精度要求不高、成本敏感的低频滤波、电源去耦等电路。例如在普通的电子产品电源电路中，用于平滑直流电压的低频纹波，或者在音频放大电路中用于耦合和旁路低频信号。 | 价格较高。钽是一种稀有金属，且钽电容的生产工艺要求较高，这使得其成本上升。主要用于对电容性能要求较高的高精度、高频滤波、小型化的电子设备中。例如在一些高端的通信设备、精密仪器、航空航天电子设备等中，用于滤除高频噪声、保证信号质量和电路的稳定性。 |

  - 结论与收获

结论

1.运算放大器电源供电电路结构原理

电源

双电源供电原理：运算放大器双电源供电（如和），以地为参考，可处理正负电压信号。正电源为正电压信号放大供能，负电源同理，确保完整放大信号。电源幅值决定输出信号摆幅，常见有 ±5V、±12V、±15V 等。

单电源供电影响：动态范围受限，无法正常放大负半周信号；需偏置电路，不当偏置会使线性度变差。特殊器件与电路包括偏置电路（如电阻分压网络）和特殊单电源运算放大器（如轨到轨运算放大器）。

电解电容与瓷片电容差别

| 比较项目 | 电解电容 | 瓷片电容 |
| --- | --- | --- |
| 材料与结构 | 有正负极，由阳极金属箔、阴极电解质等构成，靠电解液反应存储电荷 | 无极性，陶瓷为介质，金属电极，利用陶瓷介电特性存储电荷 |
| 电容量范围 | 大（几 μF - 数千 μF） | 小（几 pF - 零点几 μF） |
| 频率特性 | 高频差（ESL、ESR 大） | 高频好（ESL、ESR 小） |
| 耐压特性 | 相对高（可达数百伏） | 相对低（几十伏 - 数百伏） |
| 稳定性与寿命 | 稳定性差，寿命短 | 稳定性好，寿命长 |
| 价格与应用场景 | 低频滤波、电源去耦 | 高频滤波、信号耦合 |

铝电解电容与钽电容差别

| 比较项目 | 铝电解电容 | 钽电容 |
| --- | --- | --- |
| 材料与结构 | 铝箔阳极、电解液阴极，氧化膜介质 | 钽金属阳极、氧化钽介质，固体或液体电解质 |
| 电容量范围 | 广（几 μF - 数千 μF） | 小（零点几 μF - 几百 μF） |
| 频率特性 | 高频差（ESL、ESR 大） | 高频好（ESL、ESR 小） |
| 耐压特性 | 可较高（几伏 - 数百伏） | 相对低（几伏 - 几十伏） |
| 稳定性与寿命 | 稳定性差、寿命短（电解液问题） | 稳定性好、寿命长 |
| 价格与应用场景 | 价格低，用于低频滤波等 | 价格高，用于高精度、高频滤波等 |

2.接口器件和电路元件焊装：通过选择合适排针、电源插座和去耦电容等元件，并正确焊接在电路板上，可在排针处用万用表测量输入电源电压。

3.线性稳压电源使用：掌握线性稳压电源的使用方法，能调节输出通道为运算放大器提供所需正负电源。

收获

理论分析层面

对电路元件有深入理解：通过比较不同电容的特性，如电解电容、瓷片电容、铝电解电容和钽电容，清楚了解它们在材料、结构、电容量范围、频率特性、耐压特性、稳定性和价格等方面的差异，明白了不同电容适用于不同电路场景的原因。这有助于在今后设计电路时更准确地选择合适的电容，优化电路性能。

掌握运算放大器电源供电原理：深入理解了双电源和单电源供电原理，包括双电源如何保证运算放大器对正负信号的正常放大，以及单电源供电对电路性能的影响和相应的解决方法。同时，对电源幅值在电路中的作用有了更清晰的认识，这为理解和设计更复杂的运算放大器电路提供了理论基础。

动手实践方面

焊接技能提升：在进行接口器件和电路元件的焊装过程中，小组成员的焊接技术得到了锻炼。学会了如何正确使用电烙铁进行焊接，确保焊点牢固、光滑且引脚间不短路。同时，掌握了不同元件（如排针、电容等）的焊接技巧，提高了在电路板上进行硬件组装的能力。

仪器使用熟练：在使用万用表测量电源电压和操作线性稳压电源的过程中，成员们更加熟练地掌握了这些仪器的使用方法。了解了万用表不同量程的选择依据，以及如何正确连接探头进行电压测量；对于线性稳压电源，学会了根据电路需求调节输出电压，并掌握了正确的连接方式，这为今后进行电路测试和供电提供了实践经验。

精神层面

团队协作意识增强：在完成整个题目的过程中，小组成员分工合作，有的负责资料查阅和理论分析，有的负责硬件组装和焊接，有的负责仪器操作和测试。通过相互沟通、协作，共同解决遇到的问题，团队成员之间的默契和协作能力得到了提升，明白了团队合作在完成复杂任务中的重要性。

耐心和细心的培养：无论是焊接元件还是调节电源、测量电压，都需要高度的耐心和细心。一个小的疏忽可能导致焊接短路、电源连接错误或测量不准确等问题。通过这次实践，成员们在处理复杂电路问题时更加沉稳，培养了认真对待每一个细节的工作态度。