# 测控仪器电路项目作业指导书

2024

- 项目作业对应的课程目标

- 能够理解各种功能电路模型与电路结构的特性与差异，能根据需求选用适当的电路特性模型和电路结构，能确定实现特定功能以及达到特定性能指标所要求的关键电路元件或环节，并计算电路参数，能选用合理的元件完成设计。

- 能根据要求搭建测控电路实验装置，能根据设计的参数构建实际电路，能准确、合理应用测试分析仪器完成调试与测试实验，并记录、分析实验数据，验证设计效果。

- 能够依托团队完成测控仪器电路设计、计算、仿真、实现与测试、分析任务。

二、项目作业的组织形式

- 分组要求

- 3至4人一组，小组成员不得与反馈控制理论课程项目、传感器与单片机课程设计相同（即不得与反馈项目、传感器与单片机课程设计的任何队友一组），成员名单上报备案，老师有权适当调整。

- 每组推举一名负责人，上报备案，中途不允许变更。

- 负责人负责召集成员开展工作，主持协调分配任务，记录工作日志。

- 作业流程

- 发布作业要求。

- 自行结组，报备团队名单和负责人姓名。

- 团队讨论，分析任务要求，推定时间节点，规划实施方案。

- 领取个人练习电路板。

- 团队所有成员完成个人练习电路板焊装制作。

- 领取项目实验电路板（步骤[5]完成后通过考核方可进行步骤[6]）

- 根据课程所学内容，设计元件参数构建测试电路。

- 完成要求的测试实验，记录、分析数据。

- 撰写报告。

- 提交项目成果。

- 关键时间节点

- 任务发布后的第1周周六晚，各班负责人领取班级的个人练习电路板。

- 任务发布后的第2周周二晚，可以进驻A204实验室开始作业。

- 任务发布后的第6周周六16:00~18:00，提交所有作业内容。

- 技术要求

- 题目要求见附件一。

- 实施要求见附件二。

- 格式要求见附件三。

- 操作要求见附件四。

- 电路原理图见附件五。

- 需要提交的内容

- 项目报告。

- 项目报告电子版（PDF，命名格式见附件三）。

- 按照上述顺序将文件集结成册，左侧装订。

- 绩效成绩分配方案。本表按模板填写，不得涂改（否则作废，不计分），个人手写签字。

- 成绩评定

- 项目成绩占课程总成绩的35%，即35分。

- 个人项目成绩由团队项目成绩、个人绩效成绩两部分构成。

- 依据最后提交的项目报告综合评定各小组团队成绩，按最高30分计，并按分数段评定A、B、C、D等级。A等级奖励20分绩效成绩供成员分配；B等级奖励15分绩效成绩供成员分配；C等级奖励12分绩效成绩供成员分配；D等级无奖励。A等级约占团队总数20%~30%；A、B等级总数不超过团队总数60%；D等级占团队总数不少于5%。所有个人总分以不超过满分（35分）为限。

- 项目作业评定等级A等级的所有小组的负责人在小组得分基础上，均有2分绩效加分，以不超过满分（35分）为限。

附件一  题目要求

准备题目：

- 完成手工焊装贴片元件与芯片的练习。

要求：

分立元件位置端正、放置平整、焊点表面光滑、无凸起毛刺、无虚焊，周围无助焊剂残留；多引脚器件还要求无短路，焊点均匀一致。

本题不需在报告中体现。

- 翻阅课本全书，列表总结课本中引用的芯片（包括型号、名称、显著特征、用途，以及在本书中是为了说明什么问题而出现的）（要求表述尽量简洁，不必大幅摘抄数据表。）

本题作为上交报告的附件1.

正式题目：

- 供电电路

- 查阅资料（参考课本§1.8），简述运算放大器电源供电电路结构原理。分段描述，包括：

- 电源（回答双电源供电原理，电源幅值和单电源供电对电路性能的影响，单电源供电的特殊器件与电路）

- 电解电容与瓷片电容（比较差别）（列表描述）

- 铝电解电容与钽电容（比较差别）（列表描述）

- 选用合适的接口器件和电路元件正确焊装，在引出排针上可测到输入的电源电压（万用表）。提交测试图片。

- 会使用线性稳压电源，能同时给电路提供要求的正负电源。

- 电压跟随器

理解电压跟随器原理，能够推导。

- 应用Multisim构建基于NE5532运算放大器的仿真电路。

- 具有合理的供电电路。

- 布线简洁，无多余折线、绕线，无十字连接。

- 分别仿真对单峰值50mV，频率为1Hz、150Hz、15KHz、1.2MHz正弦波、方波的跟踪效果，描述特征，分析造成差异的原因。

- 在实验电路板上搭建1~2路电压跟随器（板上共有4路）。

- 完成电压跟随器的测试。

- 用信号发生器产生20Hz、300Hz、15KHz、1.2MHz正弦波形（单峰值50mV），测试电压跟随器的跟踪效果；

- 用信号发生器产生20Hz、300Hz、15KHz、1.2MHz方波（单峰值50mV），测试电压跟随器的跟踪效果；

- 将实测结果与仿真结果进行比较，描述差异，描述实测与仿真的差异随频率增加的变化。着重体会跟随器性能随信号频率升高而衰减的特点；体会信号源仪器性能对测试工作的影响。

- 同相放大电路

能够理解同相放大电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 选用适当参数，完成10倍同相放大电路的Multisim仿真，要求做如下测试：

- 对峰值20mV、100Hz正弦信号的放大；

- 对峰值20mV、1MHz 正弦信号的放大；

- 对峰值2V、100KHz正弦信号的放大；

- 对峰值20mV、占空比70%、频率100Hz矩形波信号的放大；

- 对峰值20mV、100Hz三角波信号的放大。

- 焊装电路，做如下测试，并分别叙述与相同输入下仿真波形的差异。

- 通过内部失调调零电路对电路进行调零（参考§5.6）；

- 对峰值20mV、100Hz正弦信号的放大；

- 对峰值20mV、1MHz 正弦信号的放大，关注信号频率对输出波形的影响；

- 对峰值2V、100KHz正弦信号的放大，自学“压摆率”概念（参考§6.4），观察摆率对输出波形的影响；

- 对峰值20mV、占空比70%、频率100Hz矩形波信号的放大，或进行必要参数调整，关注电路的阶跃响应；

- 对峰值20mV、100Hz三角波信号的放大。

- 通过拆换元件，在同相放大电路区域构建电压跟随器。

- 理解电压跟随器与同相放大电路的结构与原理关系；

- 通过调整信号频率，粗略测量OP07的带宽。与手册参数进行比较。与NE5532跟随器也进行比较。（原理参考§6.1、§6.2）

- 恢复10倍同相放大电路。

- 说明更换电路的思路和耗损元件，描述相同电路使用不同芯片有无差异，相同芯片构成的不同电路性能参数的异同。

- 反相放大电路

能够理解反相放大电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 选用适当参数，完成-20倍反相放大电路的Multisim仿真，要求做如下测试：

- 对峰值20mV、1KHz正弦信号的放大；

- 对峰值20mV、1MHz 正弦信号的放大；

- 对峰值2V、100KHz正弦信号的放大；

- 对峰值20mV、占空比80%、频率100Hz矩形波信号的放大；

- 焊装电路，做如下测试，并分别叙述与相同输入下仿真波形的差异。

- 通过内部失调调零电路对电路进行调零；

- 对幅值200mV、直流信号进行放大；

- 对峰值20mV、1KHz和1MHz 正弦信号的放大，关注信号频率对输出波形的影响；

- 对峰值2V、100KHz正弦信号的放大，观察摆率（SR）对输出波形的影响；

- 对峰值 20mV、占空比80%、频率100Hz矩形波信号的放大，或进行必要参数调整，关注电路的阶跃响应，并简述造成阶跃响应不同的原因。

- 选用适当参数，利用T型反馈网络实现-300或-400倍反相放大电路的Multisim仿真。

- 对5mV、100Hz正弦信号的放大。

- 通过拆换元件，搭建-300（约）或 -400倍（约）T型反馈网络反相高增益放大电路。

- 对5mV、100Hz正弦信号的放大，比较仿真与实测的差异。

- 分析该电路在当前实验条件下，若要实现对信号的无失真放大，则对输入的正弦信号应有怎样的要求。

- V/I 转换器、I/V转换器和电流放大器

能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 完成课本例2.1、2.2、2.4的仿真测试。

- 对I/V转换电路的理论值(依据公式计算值)与仿真值进行比较，计算相对误差。

- 简述三个电路的典型应用。

- 加法器电路

能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 选择适当参数设计一个的三路加法器电路（忽略负号），完成如下Multisim仿真测试：

- 3个50mV 直流信号的加和；

- 1个20mV 、10Hz正弦信号与1个20mV、10KHz正弦信号的单倍加和；

- 1个20mV、10Hz正弦信号与1个100mV、10Hz正弦信号的单倍加和；

- 1个30mV 、5KHz正弦信号与1个200mV、 2kHz正弦信号的单倍加和。

- 1个50mV、1KHz正弦信号、1个200mV、200Hz正弦信号和20mV、500Hz正弦信号放大10倍的加和。

- 选择适当元件焊装上述的三路加法器电路，在实际电路中完成[1]中要求的测试，本题目要求使用示波器的存储功能导出测试波形。

- 一阶RC无源低通、高通滤波器能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计一个RC无源低通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的高频信号。

- 设计一个RC无源高通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的低频信号。

- 搭建实测电路，分别为上述低通实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。

- 同相一阶有源高通、低通滤波器

能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计一个同相一阶有源低通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的高频信号。

- 设计一个同相一阶有源高通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的低频信号。

- 描述同相一阶有源滤波器与一阶无源RC滤波器的性能差异。

- 搭建实测电路，分别为上述低通实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。

- 反相一阶有源高通、低通滤波器

能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计一个反相一阶有源低通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的高频信号。

- 设计一个反相一阶有源高通滤波器，分别构建仿真电路和实测电路，滤除题6[1]d)中的低频信号。

- 描述同相一阶有源滤波器与一阶无源RC滤波器的性能差异。

- 搭建实测电路，分别为上述低通实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。

[5]  阐述对截止频率选择的见解，并通过实例或者仿真加以说明。

- Sallen-Key结构二阶有源低通滤波器、二阶有源高通滤波器

要求：分别抑制题6[1]e)中的高低频信号，能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数，对截止频率的选择要有详细计算过程。

- 分别设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。

- 做无源RC、一阶有源RC、Sallen-Key结构二阶低通滤波器的对比Bode图，叙述差异。

- 无源带通滤波器

要求：提取题6[1]e)中的中频信号，能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性(使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。

- 说明所搭建的实际电路是否能够完成任务。

- 由一阶有源高通-低通滤波器构成的二阶有源带通滤波器

要求：提取题6[1]e)中的中频信号。能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计参数。

- 分别设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- Sallen-Key结构二阶有源带通滤波器

要求：能提取题6[1]e)中的中频信号。能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数，对截止频率的选择要有详细计算过程。

- 设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- Sallen-Key结构二阶有源带阻滤波器

要求：能抑制题6[1]e)中的中频信号。能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- MFB结构二阶有源带通滤波器

要求：能抑制题6[1]e)中的中频信号，且不影响高频信号。能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- MFB结构二阶有源低通、高通滤波器

要求：能提取题6[1]e)中的中频信号。能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- 三阶低通滤波器

要求：能抑制题6[1]e)中的中高频信号。

- 能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 分别设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- 四阶低通滤波器

要求：能抑制题6[1]e)中的中高频信号。

- 能够理解电路的原理，能推导关系，能够按照要求设计计算参数。

- 分别设计符合要求的滤波器电路，用Multisim对滤波器的频率特性进行仿真。

- 搭建实测电路，分别为上述实测电路引入一个20mV正弦信号，调整信号频率，在0.1Hz~1MHz 范围内测试30个以上关键频率点的输出波形，记录输出信号幅值变化，用MATLAB描点绘制Bode图，用术语描述滤波器的频率特性（使用对数坐标，纵坐标用dB刻度，取点时可以是不等间距的）。分析设计电路是否完成功能，并进行性能分析。

- 做一阶、二阶、三阶、四阶有源低通滤波器的对比Bode图，叙述差异。

- 调研市场中常用电测仪器设备，了解以下内容：

- 了解普通万用表与台式万用表的区别。

- 了解频谱仪、逻辑分析仪、可编程直流电源、LCR测试仪、直流电子负载的功能、关键性能参数，分别列举两个国内产品和国外产品的品牌型号。

- 预算≤50000元，拟采购5台同款示波器，满足科学实验、射频电路开发使用，要求性能优先，评价不同的品牌产品（不少于5种），给出建议。

- 预算≤30000元，拟采购10台同款示波器，满足一般教学、实验、测试使用，性价比优先，评价不同的品牌产品（不少于5种），给出建议。

注：本题不得大幅粘贴仪器设备的性能参数，仅摘取必要内容充分说明即可。以自圆其说为准，无标准答案。

附件二  实施要求

- 每组制定一个工作计划（命名为《2015级张三、李四、王五小组测控电路作业执行计划》）作为项目实施期间的检查依据，包括如下要点：

- 关键时间节点（不少于10个）。包括课程时间影响、节假日、考试时间、成员的特殊事项因素应被考虑。

- 规划每个时间的的工作计划，明确每个时间节点计划达到的进度。课程进度等要素应被考虑。

- 每周提交一次工作日志，包括如下要求：

- 含有工作计划完成情况，记录作业过程中出现的各种问题，记录团队成员的工作状态等。

- 团队成员应经常就作业实施过程中遇到的问题进行讨论，并形成讨论记录。不限于团队内部讨论。讨论内容、结论等要点应在工作日志中体现。

- 养成良好的工作记录习惯，坚持随时记录。

- 要求思路清晰、文笔流畅、实事求是。日志允许手写涂改。

- 日志计成绩。

附件三  格式要求

报告要求遵循如下格式要求：

- 报告文件格式见群文件。

- 报告中不要求各个电路的推导过程，只要求重要参数计算过程，即不必在报告中将每一电路原理推导一遍。

- A4纸双面，打印，允许部分内容手写修改；

- 不用抄题，只要求写大题题目，每一大题中的小题可以自行组织语言、顺序等表达形式。

- 强调：在图片出现之前，有相应的文字引出图片。如“****，如图1-2所示”或“***，见图1-2”。

- 强调：排版时注意尽量不要出现大幅的空白，如出现因图片引起的排版空白，要求将图片后的文字适当提至图前。保证在图片出现前有引语即可，图片可放在下一页上。

- MATLAB绘图均要求是用复制绘图功能，程序不要求提供源代码。

- 在满足以上要求的基础上，如在自行审阅中发现错误或需说明事项，可以直接手写旁注，无需重新打印，不影响成绩。提倡在完成作业后对作业内容进行梳理与反思，手写旁注在报告上。

- 不用做封面，统一发。

- 除有明确要求的内容以外，其它内容排版以表达清晰、美观大方、布局紧凑为基本原则。

- 电子版命名为《编号_2022级张三、李四、王五小组测控电路三级项目作业》。

附件四  操作要求

- 焊装作业过程中，烫坏焊台、测试仪器电线等物品，每次扣1分；

- 实验过程中，无故丢失、损坏实验设备，每次扣1~3分；

- 实验过程中，将包或水杯置于实验台上，每次扣1分；

- 测试过程中，连接正负电源与地要求使用规定颜色电线，用错颜色每次扣1分；

- 实验过程中，不按要求捆扎头发形成安全隐患的，每次扣1分；

- 实验过程中，乱拿或擅自囤积电阻、电容，使用后不按照原始阻值、容值进行标注，每次发现扣1分；

- 实验结束后不按要求切断电源，每次扣1分；

- 实验结束后不将设备器材归回原位，每次扣1分；

- 实验结束后不将废弃物妥善处置的，每次扣1分。

注：由任课教师、实验教师随机检查，口头警告一次后，从第二次开始扣分。

附件五  电路板原理图